Контроллер дорожный программируемый «Стрелка-КДП-01А»

Автоматическое и ручное управление сигналами светофоров:

-на отдельном (локальном) перекрестке

-в комплексе с котроллерами соседних перекрестков в режиме адаптивного управления

Связь и высокоскоростной обмен информацией между дорожными контроллерами, входящими в комплекс оборудования адаптивного управления, осуществляется через устройство коммутации УКСО-01.

Устройство коммутации оснащено микропроцессором на базе Linux, что дает возможность осуществлять автоматизированное управление светофорным объектом при его подключении к транспортному контроллеру.

| Шкаф контроллера в сборе: | Блок контроллера: |
| --- | --- |

Особенности:

- управление в координированном режиме;

- управление в локальном режиме на базе внутренних планов координации;

- работа в подсистеме приоритета общественного транспорта;

- работа в адаптивном режиме;

- способность автоматически обрабатывать полученную с детекторов информацию и хранить ее для дальнейшего использования внутренней программой управления;

- модульность конструкции позволяет изменять конфигурацию контроллера, имеющегося в наличии (в т.ч. работающего на перекрестке), проводить оптимизацию управления дорожным движением, а также существенно упростить техническое обслуживание;

- внутренняя система контроля безопасности (исключение конфликтных сигналов светофоров) на аппаратном и программном уровне;

- автоматическое бесконфликтное переключение сигнальных планов в зависимости от времени суток, дня недели, месяца, года, специального дня;

- автоматический переход в аварийный режим (ОС или ЖМ) при возникновении перегрузки, коротком замыкании, одновременном разрешении для конфликтных направлений движения, критической ошибки;

- простота активации режимов КК, ЖМ, ОС и ручного управления со встроенной панели;

- использование открытых стандартных протоколов обмена данными, что позволяет подключаться к любым известным типам АСУДД и периферийным устройствам;

- конфигурирование и диагностика как в ручном режиме с пульта управления, так и с помощью переносного компьютера;

- наличие бортового журнала, хранящего все возникающие ошибки, действия оператора, параметры электропитания;

- светодиодная индикация состояния силовых цепей;

- наличие отдельного модуля безопасности, контролирующего все основные узлы и компоненты контроллера;

- непрерывный контроль рабочих параметров всех компонентов контроллера и средств коммуникации со стороны специальной внутренней системы безопасности;

- наличие панели ручного управления с жидкокристаллическим экраном, позволяющей производить программирование контроллера без использования дополнительного оборудования;

- наличие дополнительных коммуникационных портов различных интерфейсов: Ethernet, RS232, RS485, RS422;

- возможность подключения выносного пульта управления для ручного контроля движения на перекрестке.

Базовая конфигурация «Стрелка-КДП-01А»:

| Состав шкафа контроллера: | Состав блока контроллера: |
| --- | --- |
| №; Наименование; Кол-во. 1; Шкаф контроллера; 1. Блок питания ВПУ; 1. Защитная пластина контроллера; 1. Блок автоматов защиты; 1. DIN-рейка; 1. Кабельные клеммы подключения ВПУ; 2. 2; Комплект соединительных кабелей для 8 групп (коса с клемниками на DIN-рейке); 2. 3; УКСО-01 с комплектом соединительных кабелей; 0. 4; ПО SPOT, лицензия; 0. | №; Наименование; Кол-во. 5; Блок контроллера 01А; 1. Панель управления в корпусе; 1. Модуль специализированного миникомпьютера; 1. Интеллектуальный модуль безопасности; 1. Адресный модуль оптоизолированных входов и силовых ключей; 2. Соединительный кабель (плоский); 2. Блок питания; 1. 6; Модуль (плата) силовых выходов*; 2. 7; Модуль связи с детекторами (МСДТ-1,2 или МВДС-1,2)**; 0. 8; Модуль БП; 0. 9; Модуль Scanboard; 0. *-поставка с отдельными паспортами **-МСДТ для радиолокационных детекторов, МВДС- для видео детекторов (отдельные паспорта). |

Возможна поставка контроллера без шкафа или в иной комплектации.

Контроллер имеет модульную структуру. Минимальная конфигурация (базовая) позволяет регулировать движение по 4 направлениям (16 силовых выходов).

Дооснащение модулями производится:

-при поставке

-в процессе эксплуатации

Технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | количество регулируемых направлений движения | 4 шт |
| 2. | количество силовых выходов | 16 шт |
| 3. | ток нагрузки одной выходной силовой цепи | 2 А |
| 4. | общий ток нагрузки, коммутируемый в любой момент времени | до 16 А |
| 5. | количество регулируемых фаз движения | не менее 8 |
| 6. | интервал изменения длительности основных тактов | от 1 до 255 с |
| 7. | интервал изменения длительности промежуточных тактов | от 1 до 75 с |
| 8. | интервал изменения длительности минимального времени зеленого сигнала светофора | от 1 до 25 с |
| 9. | сопряжение с ВПУ | ДА |
| 10. | параметры окружающего воздуха при эксплуатации: - температура - влажность | от -40 до +70 °С, от 0% до 99% (без конденсации) |
| 11. | порт Ethernet | 1 Гбит |
| 12. | габаритные размеры шкафа контроллера, Ш×Г×В | 806×605×1600 мм * |
| 13. | масса комплекта в сборе (шкаф и корпус контроллера с комплектующими блоками и узлами) | 145,2 кг * |
| 14. | время автономной работы внутренних часов при отключении питания | не менее 500 ч. |
| 15. | средняя наработка на отказ | не менее 10000 ч. |
| 16. | средний срок службы | не менее 8 лет |
| 17. | напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| 18. | мощность потребления | не более 60 Вт |
| 19. | степень защиты от воздействия влаги и пыли | IPX4 по ГОСТ 14254-2015 |

*-габаритные размеры шкафа и масса могут незначительно отличаться от указанных.

Модуль силовых выходов

Предназначен для коммутации электрических цепей сигнальных групп светофоров.

Каждый модуль может управлять 2 группами светофоров, принадлежащим к 2 независимым направлениям движения.

| Характеристики одного модуля силовых выходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Значение |
| 1. | напряжение питания светофоров | 220/230 В |
| 2. | ток нагрузки одной выходной силовой цепи | 2 А |
| 3. | количество регулируемых направлений движения | 2 |
| 4. | количество силовых выходов | 8 |

Контроллер дорожный программируемый производится также в других модификациях:

- «Стрелка-КДП-02А»

- «Стрелка-КДП-04А»