Полноцветное табло-прицеп «Табло-СИТИ»

Отображение текстовой и графической информации, а также пиктограмм дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004.

Предназначено для оперативного управления дорожным движением, отображения предупреждающей информации для участников дорожного движения и использования дорожными службами.

Оперативная временная установка на участках дорог общего пользования:

-в городских условиях

-на загородных автомагистралях

Для отображения информации используется свободно программируемая полноцветная графическая? (матрица наверное?)

Для управления дорожным движением Табло-СИТИ имеет в своем составе 2 секции полноцветного (RGB) табло, светофорную секцию (2 Х Ø300мм, желтый) и предупреждающие желтые проблесковые маячки. Для удобства транспортировки верхняя секция со светофорной секцией и проблесковыми маячками складывается (опускается) с помощью гидравлического механизма.

Все оборудование табло смонтировано на прицепе общей разрешенной массой до 750 кг.

Для размещения вспомогательного оборудования (гидро насос, аккумуляторы, электрические преобразователи и пр.) используется антивандальный технологический шкаф.

Управление табло осуществляется как удаленно, так и локально с помощью носимого пульта посредством Wi-Fi соединения. Для удаленного управления табло имеет встроенный модем с 2-мя сим-картами и криптошлюз.

Технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| Табло верхняя секция |  |  |
| 1 | Экран | 1600 х 1280 мм Полноцветный RGB 256 млн. цветов; Шаг пикселя 20мм 80х64 пикселей. |
| 2 | Классификация по EN12966 | L3(*); R3; C2; B7 |
| 3 | Степень защиты корпус фронтальный экран | IP55 IP65 (Устойчивость к воздействию соли и реагентов) |
| 4 | Рабочая температура | от -40⁰C до +55⁰C |
| 5 | Габаритные размеры табло | 1650 х 1330 х 210 мм |
| 6 | Материал корпуса | Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3) |
| 7 | Покрытие корпуса | Порошковое покрытие, RAL 7042 матовый |
| 8 | Покрытие передней панели | Черная матовая краска с лаковым покрытием с низким коэффициентом отражения |
| 9 | Вес верхней секции | 80 кг |
| Табло нижняя секция |  |  |
| 10 | Экран | 1600 х 800 мм Полноцветный RGB 256 млн. цветов; Шаг пикселя 25 мм 64х32 пикселей. |
| 11 | Классификация по EN12966 | L3(*); R3; C2; B7 |
| 12 | Степень защиты корпус фронтальный экран | IP55 IP65 (Устойчивость к воздействию соли и реагентов) |
| 13 | Рабочая температура | от -40⁰C до +55⁰C |
| 14 | Габаритные размеры табло | 1600 х 800 мм |
| 15 | Материал корпуса | Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3) |
| 16 | Покрытие корпуса | Порошковое покрытие, RAL 7042 матовый |
| 17 | Покрытие передней панели | Черная матовая краска с лаковым покрытием с низким коэффициентом отражения |
| 18 | Вес нижней секции | 40 кг |
| Дополнительно |  |  |
| 19 | Светофорная секция | 2 Х Ø 300 мм, цвет желтый |
| 20 | Проблесковые маячки | Цвет желтый, 360⁰ обзор |
| 21 | Встроенный GPS приемник | ДА |
| 22 | Время автономной работы | до 72 часов в зависимости от характеристик выводимой информации |
| Прицеп |  |  |
| 23 | Ширина кузова прицепа | 1850 мм |
| 24 | Ширина (включая колесную базу) | 2250 мм |
| 25 | Длина кузова прицепа | 2500 мм |
| 26 | Высота табло-прицепа в транспортном положении | 2540 мм |
| 27 | Общий вес | 750 кг |
| 28 | Шины | 185R14 |
| 29 | Инерционный тормоз | RIC-MATIC |
| 30 | Сцепное устройство: | петля сцепная типа Towing Eye: Ø50мм крюк |
| 31 | Стояночные опоры: | две с задней стороны прицепа |
| 32 | Запасное колесо: | да |
| 33 | Опора для установки табло на прицепе | с гидравлическим механизмом спуска/ подъема. |
| 34 | Максимальная скорость с табло в транспортном положении | 40 км/ч |