Предупреждающее полноматричное табло-прицеп «Табло-СИТИ-360»

Предназначено для оперативного управления и отображения текстовой и графической информации для всех участников дорожного движения, идеально для установки в местах проведения массовых мероприятий.

-свободно программируемая полноцветная графическая матрица размера 1440х1248 мм (120х104 пикселя с шагом 12 мм)

-4 регулируемые опоры для выравнивания и фиксации на неровных поверхностях

-оборудование смонтировано на прицепе общей разрешенной массой до 750 кг

-два антивандальных технологических шкафа для размещения вспомогательного оборудования (гидронасос, аккумуляторы, электрические преобразователи и пр.).

-резервные аккумуляторные батареи – для автономного питания

-возможность осуществлять управление табло как удаленно, так и локально при помощи носимого пульта посредством Wi-Fi соединения. Для удаленного управления табло имеет встроенный модем с 2-мя сим-картами и криптошлюз.

Технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экран | 1440 х 1248 мм Полноцветный RGB 256 млн. цветов; Шаг пикселя 12мм 120х104 пикселей. |
| 2 | Классификация по EN12966 | L3(*); R3; C2; B7 |
| 3 | Степень защиты корпус фронтальный экран | IP55 IP66 (Устойчивость к воздействию соли и реагентов) |
| 4 | Рабочая температура | от -40⁰C до +55⁰C |
| 5 | Габаритные размеры табло | 1650 х 1450 х 152 мм |
| 6 | Материал корпуса | Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3) |
| 7 | Покрытие корпуса | Порошковое покрытие, RAL 9005 матовый |
| 8 | Покрытие передней панели | Черная матовая краска с лаковым покрытием с низким коэффициентом отражения |
| 9 | Время автономной работы | до 72 часов в зависимости от характеристик выводимой информации |
| 10 | Ширина кузова прицепа | 1850 мм |
| 11 | Ширина (включая колесную базу) | 2250 мм |
| 12 | Длина кузова прицепа | 2500 мм |
| 13 | Высота табло-прицепа в транспортном положении | 2540 мм |
| 14 | Общий вес | 750 кг |
| 15 | Шины | 185R14 |
| 16 | Стояночные опоры | четыре |
| 17 | Максимальная скорость с табло в транспортном положении | 40 км/ч |