ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (ТОИ)

Светодиодный экран с системой управления

Отображение информации для участников дорожного движения.

Сборная конструкция, состоящая из:

-светодиодных модулей

- несущей металлоконструкции

- полноцветные

- монохромные

Управление выводимым на экран контентом:

- в реальном времени (программно)

- в режиме подготовки графика включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование	Значение

1	Размер изображения	3200 х 3200 мм (10,3 кв. м)

2	Разрешение	320 х 320 пикс.

3	Шаг пикселей	10 мм

4	Угол обзора, градус	±140

5	Яркость экрана	6000 кд/м2

6	Ресурс светодиодов, не менее	100000 ч

7	Интенсивность света, контрастность 	L3(*), R3

8	Частота кадров 	60 Гц

9	Количество градаций встроенного люксметра	16

10	Рабочее напряжение	220/230 В, 50 Гц ±1% (380/400)

11	Максимальная потребляемая мощность	8,4 кВт

12	Номинальная потребляемая мощность	5 кВт

13	Вес	800 кг

14	Тип	уличный

15	Диапазон рабочих температур	от -40 до +60 ˚C

16	Степень защиты	IP65

17	Материал корпуса	Алюминиево-магниевый сплав (AlMg3), 2,5 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Количество

1	Табло отображения информации (табло переменной информации)

ТОИ 3200х3200 RGB 	1

2	Коммутационный бокс	1

3	Паспорт	1

Также мы производим ТОИ в следующих размерах:

-2880 х 5760 мм

-2880 х 9600 мм

-2880 х 10560 мм

-3840 х 2880 мм

-12480 х 2880 мм

-по индивидуальным заказам

Технические характеристики могут отличаться в зависимости от размера, подробную информацию уточняйте у наших сотрудников.

Оборудование соответствует следующим требованиям:

ГОСТ Р 56350-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к динамическим информационным табло», ГОСТ Р 56351-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»