Управляемый дорожный знак УДЗу-960х960 4мм

Предназначен для вывода на экран переменной информации в виде графических знаков для работы:

-в составе комплексной АСУДД

-как компонент отдельного периферийного оборудования для информирования участников дорожного движения.

Свободно программируемый полноцветный экран для отображения дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014.

Технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размер изображения | 960 х 960 мм |
| 2 | Разрешение | 240 х 240 пикс. |
| 3 | Шаг пикселей | 4 мм |
| 4 | Частота обновления | 1920 Гц |
| 5 | Частота изображения | 60 Гц |
| 6 | Тип управления | асинхронный с памятью |
| 7 | Глубина цвета | 12 бит |
| 8 | Угол обзора, градус -по горизонтали -по вертикали | ±140 ±120 |
| 9 | Яркость экрана, не менее | 5500 кд/м2 |
| 10 | Ресурс светодиодов, не менее | 100000 ч |
| 11 | Рабочее напряжение | 220/230 В, 50 Гц ±1% |
| 12 | Максимальная потребляемая мощность | 760 Вт |
|  | Средняя потребляемая мощность | 310 Вт |
| 13 | Вес | 30 кг |
| 14 | Тип | уличный |
| 15 | Диапазон рабочих температур | от -45 до +60 ˚C |
| 16 | Степень защиты | IP65 |
| 17 | Габаритные размеры | 960 х 960 мм |
|  | Материал корпуса | алюминий, сплав |

УДЗ поставляется в собранном виде.

Также мы производим следующие модификации УДЗ:

- УДЗкт-А-2-1

- УДЗср

- УДЗу-1250х1600

- УДЗу-1280х1600

- по индивидуальным заказам

Технические характеристики могут отличаться в зависимости от размера знака. Подробная информация у наших сотрудников.