Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный стационарный «Стрелка-СТ»

Предназначен для:

- измерений скорости движения транспортных средств

- измерений значений текущего времени

- синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU)

- измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат ТС

- измерений расстояний до ТС

- определения местоположения и траектории ТС относительно разметки на автомобильных дорогах

-  фотовидеофиксации нарушений ПДД и выявления инцидентов

Алгоритмы работы комплекса основаны на искусственной нейронной сети с применением машинного обучения.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеомодуль со встроенными контроллером комплекса, модулем ГЛОНАСС/GPS и защитной блендой

Модуль ИК подсветки

1

2

Соединительные кабели:

1.Кронштейн крепления

2.Комплект соединительных кабелей

Видеомодуль со встроенными контроллером комплекса, модулем ГЛОНАСС/GPS и защитной блендой

Модуль ИК подсветки

1

2

Соединительные кабели:

1.Кронштейн крепления

2.Комплект соединительных кабелей

1

1

2

2

1.4D модуль

2.RD модуль

\\

Базовая комплектация комплекса включает в себя контроллер комплекса, видеомодуль, модуль ГЛОНАСС/GPS, программный модуль Фиксация.

Программное обеспечение

Программное обеспечение комплекса StrelkaPlus (ПО «Стрелка-Плюс-ПО») включает в себя программные модули (далее ПМ), функционирование которых задается лицензионными ключами:

- ПМ «Фиксация» обеспечивает фотовидеофиксацию ТС во всей зоне контроля, распознавание ГРЗ ТС, формирование пакета данных по каждому ТС с дальнейшей их передачей в необходимые базы данных, а также выполнение оперативно-розыскных функций (угон, розыск и т.д.);

- ПМ Видеоскорость проводит обработку видеоряда с распознаванием образа ТС при определении скорости движения ТС по видеоряду.

- ПМ «Расчетной скорости» проводит совместную обработку видеорядов, получаемых от нескольких видеомодулей, для расчета скорости движения ТС на участке между комплексами;

- ПМ «Выделенная полоса» обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС по полосам маршрутных транспортных средств, обочинам, тротуарам и т.д.;

- ПМ «Контроль перекрестка» обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС при прохождении перекрестков;

- ПМ «Фиксация маневров» обеспечивают фотовидеофиксацию и контроль движения ТС (в том числе мотоциклов) относительно разметки, между рядов и предписанных дорожных знаков;

- ПМ «Остановка/стоянка» обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль правил остановки и стоянки ТС;

- ПМ «Разрешение на въезд» обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения грузового транспорта с проверкой разрешений;

- ПМ «Инспектирование» обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения ТС на наличие техосмотра, полиса ОСАГО, лицензий такси, пропусков на въезд и т.д.;

- ПМ «Тип» обеспечивает определение типа, марки, цвета ТС и его классификацию;

- ПМ «Вейв» обеспечивает подсчет количества ТС с классификацией по полосам движения, определение занятости полос движения, интенсивности и средней скорости движения ТС по полосам;

- ПМ «Аид-Д» обеспечивает выявление следующих инцидентов на автодорогах: ДТП, остановка ТС, движение ТС в запрещенном направлении, аварийная остановка ТС, дорожные работы и аварийные службы, человек/предмет/животное/велосипедист/мотоциклист на дороге, дым, огонь, оставленный предмет, выброс мусора (в том числе из ТС), движение в запретной зоне, затор, медленное или быстрое движение ТС, перестроение через линии разметки;

- ПМ «Аид-М» обеспечивает выявление следующих инцидентов на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах: вторжение в запретную зону, определение толпы, движение в запрещенном направлении и против движения потока, определение человека/предмета/животного/ТС, падение, агрессивное поведение, подсчет людей в толпе, очереди, вошедших и вышедших через линию разметки (дверь, ТС, рубеж, барьер и т.д.), повреждение объектов транспортной инфраструктуры, мусор, оставленный предмет, огонь, дым, курение, бег, человек без движения, праздношатание, нестандартное поведение, пересечение линии, фиксация лиц, долгое нахождение в зоне контроля.

Опционально комплексы дополняются следующими возможностями:

- Взаимодействие с системами фотовидеофиксации, камерами видеонаблюдения, обзорными видеокамерами, видеомодулями и системами фиксации транспортных средств, находящихся в потоке, для выполнения оперативно-розыскных функций.

- Подключение дополнительного ИК прожектора большей мощности.

- Взаимодействие с детекторами транспорта (петлевые, радиолокационные, видео), метеостанциями, отдельными метеодатчиками и с устройствами контроля и управления дорожным движением.

- Подключение к динамическим информационным табло (табло отображения информации), знакам переменной информации и светофорным объектам для реализации косвенного управления транспортными потоками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| Метрологические характеристики |  |  |
| 1 | Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч: - при измерении скорости радиолокационным методом - при измерении скорости по видеокадрам - при измерении скорости на контролируемом участке | от 1 до 350 от 0 до 350 от 0 до 350 |
| 2 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч: - при измерении скорости радиолокационным методом - при измерении скорости по видеокадрам - при измерении скорости на контролируемом участке | ±1 ±1 ±1 |
| 3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации текущего времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), мкс | ±1 |
| 4 | Границы допускаемой абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат комплексов в плане при PDOP ≤3, м | ±8 |
| Основные технические характеристики |  |  |
| 5 | Минимальное расстояние при измерении скорости движения ТС на участке между двумя комплексами, м | 200 |
| 6 | Несущая частота передатчика 4D модуля, ГГц Несущая частота передатчика RD модуля, ГГц | 24,150±0,1 24,15±1,25·10-7 |
| 7 | Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, ºС - относительная влажность при температуре 25 ºС, %, не более - атмосферное давление, кПа | от -60 до +85 98 от 80 до 106,7 |
| 8 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP66 |
| 9 | Протяженность зоны контроля, м | от 20 до 500 |
| 10 | Зона контроля по ширине, м | 18 |
| 11 | Время непрерывной работы в сутки, ч | 24 |
| 12 | Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц постоянного тока | от 90 до 300 от 8 до 19 |
| 13 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 240 |
| 14 | Габаритные размеры составных частей, мм, не более: - видеомодуль - длина - ширина - высота - RD модуль - длина - ширина - высота - 4D модуль - длина - ширина - высота - модуль ИК подсветки - длина - ширина - высота - модуль очистки - длина - ширина - высота | 590 180 200 260 230 340 230 55 140 210 120 96 115 120 85 |
| 15 | Масса составных частей, кг, не более: - видеомодуль - RD модуль - 4D модуль - модуль ИК подсветки - модуль очистки | 10,0 7,0 1,0 1,5 0,7 |

Оборудование соответствует следующим требованиям:

ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования.»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».