Системы измерительные «Стрелец»

Обеспечение весогабаритного контроля от 1 до 16 полос движения в одном или разных направлениях, а также контроль за дорожной обстановкой, фиксация нарушения ПДД и выявление инцидентов в зоне установки.

Функционал:

✔️измерение:

▪️общей массы

▪️количества осей

▪️нагрузки на группу осей ТС

▪️нагрузки на одиночную ось ТС

▪️нагрузки на ось в группе осей ТС

▪️межосевых расстояний и скатности, колес на оси ТС

▪️габаритов

▪️скорости движения

✔️ фиксация нарушений ПДД:

▪️скорости

▪️выезда на встречную полосу

▪️движения по обочине и др

✔️ определение типа ТС

Оборудование Системы устанавливается на участках автомобильных дорог и обеспечивает создание высокоскоростной зоны весового и габаритного контроля для движущихся ТС

Программную интеграцию всех компонентов Системы «Стрелец» обеспечивает Специализированное программное обеспечение автоматизированного стационарного комплекса весогабаритного контроля «Контроль ТКТС» (порядковый номер реестровой записи 5986 от 19.11.2019 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).

Контроль за дорожной обстановкой, фиксацию нарушения ПДД и инцидентов в зоне установки обеспечивает Программное обеспечение комплексов StrelkaPlus (ПО «Стрелка-Плюс-ПО»), включающее в себя программные модули, функционирование которых задается лицензионными ключами:

ПМ Фиксация обеспечивает фотовидеофиксацию ТС во всей зоне контроля, распознавание ГРЗ ТС, формирование пакета данных по каждому ТС с дальнейшей передачей в необходимые базы данных, а также выполнение оперативно-розыскных функций (угон, розыск и т.д.)

ПМ Выделенная полоса обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС по полосам маршрутных транспортных средств, обочинам, тротуарам и т.д.

ПМ Контроль перекрестка обеспечивает контроль движения и фотовидеофиксацию ТС при прохождении перекрестков.

ПМ Фиксация маневров обеспечивают фотовидеофиксацию и контроль движения ТС (в том числе мотоциклов) относительно разметки, между рядов и предписанных дорожных знаков.

ПМ Остановка стоянка обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль правил остановки и стоянки ТС.

ПМ Разрешение на въезд обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения грузового транспорта с проверкой разрешений.

ПМ Инспектирование обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль движения ТС на наличие техосмотра, полиса ОСАГО, лицензий такси, пропусков на въезд и т.д.

ПМ Контроль безопасности обеспечивает фотовидеофиксацию и контроль правил применения ремней безопасности, пользования телефоном, нарушений установки ГРЗ и т.д., при движении ТС.

ПМ Фикс+ обеспечивает фотовидеофиксацию отсутствия шлемов у водителей вело-мототранспорта и средств индивидуальной мобильности, отсутствия или наличия средств индивидуальной защиты у водителя и пассажиров ТС.

ПМ Тип обеспечивает определение типа, марки, цвета ТС и классификацию ТС.

ПМ Свет обеспечивает контроль правил применения внешних световых приборов ТС с фотовидеофиксацией.

ПМ Звук обеспечивает возможность сопряжения со средствами определения уровня шума ТС.

ПМ Вейв обеспечивает подсчет количества ТС с классификацией по полосам движения, определение занятости по полосам движения, определение интенсивности и средней скорости движения по полосам.

ПМ Аид-Д обеспечивает выявление следующих инцидентов на автодорогах: ДТП, остановка ТС, движение в запрещенном направлении ТС, аварийная остановка ТС, дорожные работы и аварийные службы, человек/предмет/животное/велосипедист/мотоциклист на дороге, дым, огонь, оставленный предмет, выброс мусора в том числе из ТС, движение в запретной зоне, затор, медленное или быстрое движение ТС, перестроение через линии разметки.

ПМ Аид-М обеспечивает выявление следующих инцидентов на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах: вторжение в запретную зону, определение толпы, движение в запрещенном направлении и против движения потока, определение человек/предмет/животное/ТС, падение, агрессивное поведение, подсчет людей в толпе, очереди, вошедших и вышедших через линию разметки (дверь, ТС, рубеж, барьер и т.д), повреждение объектов транспортной инфраструктуры, мусор, оставленный предмет, огонь, дым, курение, бег, человек без движения, праздношатание, не стандартное поведение, пересечение линии, фиксация лиц, долгое нахождение в зоне контроля.

Системы выпускаются в двух модификациях:

1.	«Стрелец»-Плюс

Комплекс контроля дорожного движения автоматизированного «Стрелка-Плюс» + Комплекс измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М

2.	 «Стрелец»-СТ

Комплекс контроля дорожного движения автоматизированного стационарного «Стрелка-СТ» + Комплекс измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М

Технические характеристики

Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплексов с национальной координированной шкалой времени UTC(SU), с | ±0,2 |  |
| Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч - при измерении скорости радиолокационным методом - при измерении скорости по видеокадрам при измерении скорости на контролируемом участке | от 1 до 3501) от 0 до 3501) от 0 до 3501) | от 1 до 3504) от 0 до 3504) от 0 до 3504) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч: - при измерении скорости радиолокационным методом - при измерении скорости по видеокадрам при измерении скорости на контролируемом участке | ±11) ±11) ±11) | ±14) ±14) ±14) |
| Дискретность установки порогов превышения скорости, км/ч | 11) | - |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности присвоения временной метки видеокадру, с | ±0,011) | - |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации текущего времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), с | ±1·10-6 1) | ±1·10-6 4) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат местоположения комплексов в плане, м | ±81) | ±84) |
| Диапазон измерений полной (общей) массы и нагрузки на группу осей ТС, кг | от N2) x100 до Nx200003) |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной (общей) массы и нагрузки на группу осей ТС, % | ±53) |  |
| Максимальная нагрузка на ось ТС, кг | 200003) |  |
| Минимальная нагрузка на ось ТС, кг | 1003) |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении нагрузки на ось ТС, % | ±103) |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении нагрузки на ось в группе осей ТС, % | ±103) |  |
| Дискретность отсчета, кг | 13) |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении межосевых расстояний ТС, мм | ±303) |  |
| Диапазон определения количества осей ТС, шт | от 1 до 403) |  |
| Диапазон подсчета числа скатов на оси ТС | 1 или 23) |  |
| Диапазон подсчета количества колес на оси ТС | от 1 до 163) |  |
| Диапазон измерений габаритных размеров ТС, м -длины -ширины и высоты | от 0,5 до 503) от 0,5 до 53) |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, м -длины -ширины -высоты | ±0,5003) ±0,0353) ±0,0353) |  |
| Рабочий диапазон скоростей при измерении полной (общей) массы ТС, нагрузки на группу осей ТС, нагрузки на ось ТС, нагрузки на ось в группе осей ТС, межосевых расстояний ТС, габаритных размеров (длина, ширина, высота) ТС, км/ч | от 5 до 1403) |  |
| где 1) - характеристики указаны в соответствии с описанием типа на комплексы контроля дорожного движения автоматизированные «Стрелка-Плюс» (рег. № 79368-20); 2) N - количество осей ТС; 3) - характеристики указаны в соответствии с описанием типа комплексы измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М, (рег. № 62427-15) 4) - характеристики указаны в соответствии с описанием типа на комплексы контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДДАС-01СТ «Стрелка-СТ» (рег. № 87843-22) |  |  |

Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, ºС а) наземного оборудования комплексов «АВАКС-М» б) модулей весоизмерительного и обнаружения и измерения длины ТС, встроенных в дорожное полотно в) комплексов «Стрелка-Плюс» и «Стрелка-СТ» | от -40 до +60 от -40 до +80 от -60 до +85 |
| Параметры зоны контроля при измерении скорости движения ТС: а) комплексами «Стрелка-Плюс» - протяженность, м - ширина, м, не более б) комплексами «Стрелка-СТ» - протяженность, м - ширина, м, не более | от 20 до 600 30 от 20 до 500 18 |

Комплектность

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система измерительная «Стрелец», имеющая в своем составе: | 1 шт |
| Модули комплекса измерительного автоматического весового и габаритного контроля «АВАКС»-М |  |  |
|  | Модуль обработки и управления | 1 шт |
|  | Модуль весоизмерительный * |  |
|  | Модуль обнаружения и измерения длины ТС * |  |
|  | Модуль измерения габаритных размеров ТС * |  |
|  | Обзорная видеокамера * |  |
|  | Динамическое информационное табло * |  |
| Комплекс контроля дорожного движения автоматизированный «Стрелка-Плюс» |  |  |
| Комплекс контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДДАС-01СТ «Стрелка-СТ» |  |  |
| 2 | Комплект соединительных кабелей и крепежа | 1 комплект |
| 3 | Формуляр | 1 экз. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 5 | Методика поверки | 1 экз. |